手持移动护理终端（PDA）参数

- 项目概况

- 采购单位：中山大学附属第一医院广西医院

- 项目名称：手持移动护理终端（PDA）

- 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号

- 采购预算：9万元

- 采购上控价：9万元

- 数量：15台

- 采购方式：院内谈判

- 资质要求

- 具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容的供应商。

- 对在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目活动（提供网页查询截图并加盖公章）。

- 本项目不接受联合体报名。

- 参数要求

说明：带“▲”号的参数内容为实质性要求和条件，是必须满足的参数，否则被视为无效投标。

| 序号 | 参数 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 处理器 | 八核及以上处理器，CPU主频≥2.6GHz |
| ▲2 | 操作系统 | Android13及以上 |
| ▲3 | RAM | ≥8GB |
| ▲4 | ROM | ≥128GB，支持存储扩展 |
| ▲5 | 屏幕 | 5.8英寸≤显示屏幕尺寸≤6.0英寸,分辨率≥2160×1080 |
| 6 | 重量 | ≤280g |
| 7 | 设备尺寸 | ≤167mm*80mm*15mm |
| ▲8 | 电源 | ≥5000mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换 |
|  |  | 内置备份电功能，开机状态下更换电池后设备不需要重新开机；中标后提供样机验证 |
| 9 | 数据通信接口 | 标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔 |
| ▲10 |  | 为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞，胶塞和机身一体化设计，非独立可移除的胶塞，中标后提供样机验证 |
| 11 | 按键 | 整机产品物理按键需要满足以下要求：侧面开关电源键*1，侧面扫描键*2(左右各一个)，侧面音量键*2(“+”和“_”)，侧面自定义按键 |
| 12 | 防水防尘工业等级 | ≥IP68 |
| ▲18 | 拍照 | 前置≥800万像素，后置≥1600万像素 |
| 19 | RFID | 支持NFC模块，方便读取操作 |
| 20 | 材质 | 白色抑菌材质，耐腐蚀外壳材质，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分），整机支持紫外线消毒； |
| ▲21 | 指纹 | 为方便日常使用，采用侧边指纹解锁的方式，不接受背面或正面指纹解锁方式 |
| 22 | WIFI | 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持wifi6E，满足国内无线局域网WAPI安全协议标准，并提供第三方具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商； |
| 23 | 数据传输 | 5G全网通，支持双卡双待， |
| 24 | 认证 | CCC |
| ▲25 | 设备管理系统对接 | 能无缝对接医院现有的PDA设备管理平台，产生费用由中标方承担； |
| 26 | 质保期 | 质保期不少于3年 |